污泥脱水装置配置及参数

| 名称 |  | 参数配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤板滤材 | 滤板数量 | 33块 | 增强聚丙烯 |
|  | 滤板规格 | 630*630*60mm |  |
|  | 滤板厚度 | 60mm |  |
|  | 滤室容积 | 约280L |  |
|  | 滤饼厚度 | 30mm |  |
|  | 过滤面积 | 22m² |  |
| 主机结构 | 主机机架 | 优质碳钢焊接 | 敞开式结构 |
|  | 主梁结构 | 加厚主梁 |  |
|  | 表面处理 | 高速抛丸机喷砂处理 | 增大油漆表面附着力 |
|  | 松开方式 | 手动控制 |  |  |
|  | 拉板方式 | 手动拉板 |  |  |
|  | 出液方式 | 暗流出液 |  |  |
|  | 驱动方式 | 高压油泵 | 立式电机驱动 |  |
| 液控液压 | 过滤压力 | ≤0.6Mpa | 运行压力 |  |
|  | 压紧压力 | 17-20Mpa | 运行压力 |  |
|  | 压力保护 | 进程回程减压装置 | 25MPA/回程<10MPA |  |
|  | 压紧方式 | 液压压紧 |  |  |
|  | 油缸密封 | 聚氨酯+四氟铜密封圈 | 质保二年 |  |
|  | 液压油管 | 高压36MPA/低压20MPA | 绝不爆管/安全保证 |  |
|  | 油缸行程 | 400mm | 工作行程 |  |
| 液压系统 | 液压站 | 液压阀件 |  |  |
|  | 主电机 | 优质电机 | 质保二年 |  |
|  | 电器元件 |  |  |  |
|  | 运行要求 | 水平基础/避雨遮阳 | 进料端固定，液压端滑动 |  |
|  | 隔膜泵 | 40塑壳 | 含连接 |  |