XC47/11-10

1、用途:用于生物样品的长期储存

2、技术参数

2.1外形紧凑，可储存样品不少于 750个

2.2采用高级真空绝热材料，保证温度均一性，确保所有样品的储

存温度都低于-180℃

*2.3工作液氮容量:47.4升

*2.4液氮静态蒸发速率:0.39升/天

*2.5静态保存期:76天

*2.6 每个液氮罐标配10个279MM 高的圆提桶

*2.7 液氮罐罐口内径:127MM

*2.8 罐子共高度:673MM

*2.9罐子外径:508MM

*2.10 罐子空重:19KG

*2.11 满重:54.6KG

2.12 安全锁扣设计，防止他人擅自使用

2.13 持久耐用的结构确保多年使用无故障

2.14 可配脚轮

2.15 可配液位监测器，可进行液位监测和报警

罐子配置:主体罐子1只、塞盖+锁盖1只、圆提篮10个